第 11 章 动力学问题

1 动力学问题引言

1.1 动力学问题与静力学问题的根本区别

静力有限元通常求的是“载荷施加后结构最终平衡在哪里”，核心方程是 K a = F。动力学问题研究的是结构在随时间变化的荷载作用下如何运动，因此未知量不再只是节点位移 a，而是时间函数 a(t)。同一个结构，在不同时间可能有不同位移、速度和加速度。

静力有限元 K a = F

动力有限元 Ma(t)+Ca(t)+Ka(t)=F(t)

这条式子可以形象理解为：外力 F(t) 不是只用来“拉伸结构”，还要同时克服三类作用：惯性作用Ma、阻尼耗能作用 Ca、弹性恢复力 K a。

核心类比 静力问题像“把手放到弹簧上慢慢压到平衡”：只需要考虑刚度。 动力问题像“突然敲一下弹簧-质量系统”：质量会因为惯性继续运动，阻尼会逐渐耗散能量，结构不会瞬间达到静力平衡。

1.2 动力荷载、冲击、惯性力和阻尼力

动力荷载：大小、方向或作用位置随时间变化的载荷，例如冲击荷载、地震作用、机器振动、移动荷载等。

惯性力：由于结构质量产生加速度而引起的等效抗力。有限元中由质量矩阵 M 描述。

阻尼力：与速度有关的耗能作用，常用 Ca表示。阻尼使自由振动振幅逐渐衰减。

动力响应：结构在动力荷载下的时间历程，包括位移、速度、加速度、应力随时间的变化。

1.3 有限元动力学分析的目标

有限元动力学的目标不是直接得到一个固定解，而是把连续体动力学方程离散成有限个节点自由度随时间变化的常微分方程组，然后求出响应。

连续体动力学问题 ⟹ 有限维二阶常微分方程组

本节小结 动力学有限元在静力有限元的 K a = F 基础上增加了时间、速度和加速度。 质量矩阵 M 控制惯性，阻尼矩阵 C 控制耗能，刚度矩阵 K 控制弹性恢复力。 后续所有内容都围绕 M、C、K、F 的来源及动力方程的求解展开。

2 有限元动力方程

2.1 弹性动力学基本方程

首先给出连续体的弹性动力学基本方程。它与弹性静力学方程的形式很接近，但平衡方程中多了惯性项。

平衡方程 LTσ+f=ρu

其中 L 是微分算子，σ 是应力向量，f 是体力向量，ρ 是质量密度，u 是位移向量，u是加速度。右端 ρu 表示单位体积质量产生的惯性项。

几何方程 ε=Lu

本构方程 σ=Dε

位移边界条件 u=u on Su

力边界条件 nσ=T on Sσ

初始位移条件 u(0)=u0

初始速度条件 u(0)=u0

边界条件描述空间边界上怎样约束结构，初始条件描述时间起点处结构处在什么状态。动力学问题同时需要二者。

静力有限元类比 静力问题通常只需要边界条件，因为它求一个平衡位置。 动力问题还必须知道“从哪里开始运动”和“开始时速度是多少”，因此还需要初始位移和初始速度。

2.2 Galerkin 法推导有限元动力方程

2.2.1 位移、速度和加速度插值

有限元的核心仍然是插值。与静力问题一样，单元内位移用形函数 N 和节点位移 a(t) 表示。区别是节点位移现在是时间函数。

u(x,y,z,t)=i=1nNi(x,y,z)ui(t)

v(x,y,z,t)=i=1nNi(x,y,z)vi(t)

w(x,y,z,t)=i=1nNi(x,y,z)wi(t)

u(x,y,z,t)=N(x,y,z)ae(t)

u(x,y,z,t)=N(x,y,z)ae(t)

u(x,y,z,t)=N(x,y,z)ae(t)

这里 N 不随时间变化，只有节点自由度 ae(t) 随时间变化。因此对时间求导时，只需要对 ae(t)求导。

2.2.2 从强形式到弱形式

以 Galerkin 法为例，取虚位移 δu作为权函数。把平衡方程的残差乘以虚位移并在体积内积分，同时把自然边界条件纳入边界积分，可以写成弱形式。

V(δu)TLTσ+f−ρudV−Sσ(δu)Tnσ−TdS=0

对含有LTσ的项进行分部积分，可以把应力项转换成虚应变与应力的内积。物理上，这一步就是从局部平衡方程转到虚功方程。

V(δε)TσdV+V(δu)TρudV+V(δu)TμudV=V(δu)TfdV+Sσ(δu)TTdS

上式中 \mu\dot{u} 是采用的黏性阻尼形式，可理解为单位体积上与速度成正比的阻尼作用。

2.2.3 得到单元矩阵

将u=Nae、u=Nae、u=Nae、ε=Bae、δε=Bδae 代入弱式。由于δae 是任意的，可提出节点自由度方程。

单元动力方程 Meae(t)+Ceae(t)+Keae(t)=Fe(t)

单元质量矩阵 Me=VeρNTNdV

单元刚度矩阵 Ke=VeBTDBdV

单元阻尼矩阵 Ce=VeμNTNdV

单元等效节点载荷 Fe=VeNTfdV+SσeNTTdS

质量矩阵来自惯性虚功项，刚度矩阵来自内力虚功项，阻尼矩阵来自速度相关的阻尼虚功项，等效节点载荷来自体力和面力的外力虚功项。

总体动力方程Ma(t)+Ca(t)+Ka(t)=F(t)

把所有单元矩阵按照节点自由度对应关系组装，即得到总体质量矩阵 M、总体阻尼矩阵 C、总体刚度矩阵 K 和总体载荷向量 F。

从静力到动力的矩阵来源 刚度矩阵 K 的推导与静力有限元完全一致，仍然是BTDB 的积分。 质量矩阵 M 的推导与 K 类似，只是把“应变插值 B”换成“位移插值 N”，把材料刚度 D 换成质量密度 \rho。 阻尼矩阵 C 若采用黏性阻尼，也常与NTN或 M、K 相关。

2.3 能量原理推导有限元动力方程

随后用能量原理再次推导同一个动力方程。这样做的意义是说明动力有限元方程并不是只靠 Galerkin 法得到，它也符合动力学虚功原理或 Hamilton 原理。

2.3.1 动能

T=12VeρuTudV

T=12aeTMeae

因为 u=Nae，所以动能中自然出现ρNTNdV，这就是质量矩阵的来源。

2.3.2 应变能

U=12VeεTσdV

U=12aeTKeae

因为ε=Bae，σ=Dε=DBae，所以应变能中出现 B^T D B 的积分，这就是刚度矩阵。

2.3.3 外力功和阻尼耗散

W=aeTFe

Wc=t1t2δaeTCeaedt

外力功给出右端等效节点力，阻尼项给出与速度成正比的耗能项。把动能、应变能、外力功和阻尼耗散放入变分式，仍可得到同一个单元方程。

Meae+Ceae+Keae=Fe

本节小结 Galerkin 法从“微分方程残差为零”的角度推导动力方程。 能量法从“虚功/能量平衡”的角度推导动力方程。 二者得到相同结果：Ma+Ca+Ka=F。

3 质量矩阵和阻尼矩阵

3.1 一致质量矩阵

一致质量矩阵是把单元质量按照与位移场相同的形函数连续分布到节点自由度上。它保留了单元内质量分布与节点自由度之间的耦合关系，因此通常是非对角矩阵。

Me=VeρNTNdV

与刚度矩阵 Ke=BTDBdV 对比：K 用 B 矩阵描述变形梯度，M 用 N 矩阵描述位移本身；K 与材料刚度 D 有关，M 与密度 \rho 有关。

3.1.1 等参单元中的质量矩阵

对于等参单元，需要从自然坐标变换到物理坐标，因此积分中出现 Jacobi 行列式。二维单元的一般形式为：

Me=−11−11 ρNT(ξ,η)N(ξ,η)¦J¦dξdη

¦J¦=∂x∂ξ∂y∂ξ ∂x∂η∂y∂η

实际计算时常使用高斯积分。对于每个积分点，计算 N、|J|、权重，然后累加ρNTN|J|。

Me≈g=1ngρNgTNg¦Jg¦wg

3.1.2 三节点三角形平面单元

三节点平面三角形单元每个节点有两个平移自由度，单元自由度排列可写为：

ae=[u1,v1,u2,v2,u3,v3]T

N=N10N20N30 0N10N20N3

Ni=12Δ(ai+bix+ciy) (i=1,2,3)

其中Δ为三角形面积。线性三角形单元中形函数积分有一个非常常用的结论：

ANiNjdA=Δ6,i=j Δ12,i≠j

Me=ρhΔ12201010 020101 102010 010201 101020 010102

这个矩阵的含义是：同方向自由度之间有质量耦合，例如 u1 与u2、u3 之间有非零项；不同方向自由度之间没有耦合，例如 ui 与 vj 项为 0。

3.1.3 四节点四边形平面单元

四节点等参四边形单元同样每个节点有两个自由度，N 矩阵仍按 u、v 两方向排列。给出了基于自然坐标积分的完整一致质量矩阵。由于该矩阵较密，本笔记保留其构造式，并附原矩阵截图以避免转写误差。

Me=2ρp−11−11 NT(r,s)N(r,s)¦J¦drds

Me≈2ρpij HiHjNT(ri,sj)N(ri,sj)¦J(ri,sj)¦

若使用矩形单元并采用给出的解析积分，可得到一个 8 阶一致质量矩阵。该矩阵主对角项表示各节点平动自由度自身质量，非对角项表示由连续位移插值引入的惯性耦合。

3.1.4 三维实体单元

三维单元中每个节点通常有 u、v、w 三个平移自由度。单元自由度排列可写为：

ae=[u1,v1,w1,…,un,vn,wn]T

Me=VeρNTNdV= ρNT(ξ,η,ζ)N(ξ,η,ζ)¦J¦dξdηdζ

¦J¦=∂x∂ξ∂y∂ξ∂z∂ξ ∂x∂η∂y∂η∂z∂η ∂x∂ζ∂y∂ζ∂z∂ζ

四节点四面体单元的一致质量矩阵可写为每个方向相同的 3×3 块结构。给出的矩阵规律是：同一自由度方向上，对角节点项系数为 2，非对角节点项系数为 1，不同方向自由度之间为 0。

Me=ρV202I3I3I3I3 I32I3I3I3 I3I32I3I3 I3I3I32I3

3.1.5 一维二节点拉压杆单元

一维二节点杆单元每个节点只有轴向位移自由度，采用 Lagrange 线性插值。

ae=[u1,u2]T

N=[N1,N2]

N1=12(1−ξ), N2=12(1+ξ), −1≤ξ≤1

Me=ρA0lNTNdx=ρAl621\12

这里 l 是单元长度，A 是截面面积。矩阵非对角项说明两个节点的轴向惯性通过插值函数发生耦合。

3.1.6 二维平面杆单元

二维平面杆单元的每个节点有两个全局平移自由度 u、v，但杆只沿轴向承受拉压。质量矩阵反映节点平动惯性，因此在全局平移自由度上分配质量。

ae=[u1,v1,u2,v2]T

N=N10N20 0N10N2

Me=ρAl62010 0201 1020 0102

3.1.7 Euler-Bernoulli 梁单元

Euler-Bernoulli 梁单元每个节点有横向位移和转角两个自由度，采用 Hermite 插值。单元自由度为：

ae=[w1,θ1,w2,θ2]T

Me=ρA0lHTHdx

Me=ρAl42015622l54−13l 22l4l213l−3l2 5413l156−22l −13l−3l2−22l4l2

矩阵中与转角有关的项含有 l 或 l^2，这是因为转角自由度本身不是长度量纲，但它通过 Hermite 插值影响横向位移场，从而影响动能。

3.1.8 平面框架单元

平面框架单元可以看成轴向杆单元与 Euler-Bernoulli 梁单元的组合。每个节点有三个自由度：轴向位移 u、横向位移 v 和转角 \theta。

ae′=[u1,v1,θ1,u2,v2,θ2]T

Me′=2a00a00 0156b22lb054b−13lb 022lb4l2b013lb−3l2b a002a00 054b13lb0156b−22lb 0−13lb−3l2b0−22lb4l2b

a=ρAl6, b=ρAl420

该矩阵是局部坐标系下的质量矩阵。若需要转到整体坐标系，使用与静力框架单元类似的坐标变换。

Me=TTMe′T

3.2 集中质量矩阵

一致质量矩阵虽然更符合形函数插值，但矩阵通常不是对角阵。集中质量矩阵把单元质量集中到节点上，通常得到对角矩阵，计算效率更高，尤其适合显式动力分析。

行和法 (MLe)ii=j(Me)ij, (MLe)ij=0 (i≠j)

行和法的思想是：把第 i 行中与第 i 个自由度相关的所有质量贡献都集中到第 i 个对角项上。这样总质量保持不变，但节点之间的惯性耦合被忽略。

一维杆单元常用集中质量矩阵 MLe=ρAl210\01

二维杆单元常用集中质量矩阵 MLe=ρAl2diag(1,1,1,1)

三节点平面三角形单元常用集中质量矩阵 MLe=ρhΔ3diag(1,1,1,1,1,1)

对于梁、板、壳等含转动自由度的单元，集中质量矩阵的处理更复杂。工程中常把平动质量集中到节点平动自由度，而转动惯量可忽略或按附加转动惯量处理。也指出，实际计算中一致质量矩阵与集中质量矩阵均可使用，但集中质量矩阵在显式时间积分中尤其方便。

| 比较项 | 一致质量矩阵 | 集中质量矩阵 |
| --- | --- | --- |
| 矩阵形式 | 通常为非对角阵 | 通常为对角阵 |
| 质量分布 | 按形函数连续分布 | 集中到节点自由度 |
| 精度 | 通常较高，模态分析更常用 | 近似程度更强 |
| 计算效率 | 求解时矩阵耦合较多 | 显式积分非常高效 |
| 适用场景 | 特征值分析、精度要求较高问题 | 冲击、波传播、大规模显式动力学 |

3.3 阻尼矩阵

阻尼表示结构振动过程中能量的耗散。与质量和刚度不同，阻尼来源复杂，可能来自材料内耗、连接摩擦、空气阻力、支座耗能等，因此很难像刚度矩阵那样由材料本构精确推导。

Fc=Ca

给出的一种黏性阻尼形式是：

Ce=VeμNTNdV

其中 μ是与材料阻尼有关的系数。如果把 μ写成与弹性矩阵相关的形式，也可得到与刚度相关的阻尼矩阵形式。

Rayleigh 阻尼 Ce=αMe+βKe

Rayleigh 阻尼是工程中非常常用的近似。αM称为质量比例阻尼，对低频模态影响较明显；βK称为刚度比例阻尼，对高频模态影响较明显。

ξi=12αωi+βωi

若已知两个模态的阻尼比，就可以用上式反算 α 和 β。

易混淆点：阻尼矩阵为什么“不唯一” 质量矩阵来自密度，刚度矩阵来自材料弹性本构，来源相对明确。 阻尼来自多种耗能机制，实际结构中很难全部建模。 因此工程中常采用 Rayleigh 阻尼等近似模型，而不是追求唯一的“真实阻尼矩阵”。

本节小结 一致质量矩阵M=ρNTNdV，与形函数一致，精度较高。 集中质量矩阵把质量放到节点上，矩阵对角化，适合显式积分。 阻尼矩阵通常采用黏性阻尼或 Rayleigh 阻尼近似。

3.4 例题：一维二节点杆单元质量矩阵

已知长度为 l、截面面积为 A、密度为ρ 的二节点杆单元，求一致质量矩阵和集中质量矩阵。

N1=1−xl, N2=xl

N=[N1,N2]

Me=ρA0lN1N2[N1,N2]dx

0lN12dx=l3, 0lN22dx=l3, 0lN1N2dx=l6

Me=ρAl621\12

MLe=ρAl210\01

一致质量矩阵保留两个节点之间的质量耦合；集中质量矩阵把总质量 \rho A l 平均分到两个节点上。

4 系统特征值问题

4.1 无阻尼自由振动特征值问题

若系统没有外力且忽略阻尼，总体动力方程变为无阻尼自由振动方程。

Ma(t)+Ka(t)=0

假设系统作简谐振动：

a(t)=ϕsinω(t−t0)

a(t)=−ω2ϕsinω(t−t0)

代入自由振动方程，消去共同的时间函数，就得到广义特征值问题。

(K−ω2M)ϕ=0

¦K−ω2M¦=0

ω是圆频率，单位 rad/s；ω2是广义特征值；ϕ是对应的振型。振型只表示相对变形形状，不表示实际振幅大小。

f=ω2π

普通频率 f 的单位是 Hz，表示每秒振动次数；圆频率ω 的单位是 rad/s，表示角速度意义下的振动快慢。

4.2 振型正交性和质量归一化

对第 i 阶和第 j 阶模态，有：

Kϕi=ωi2Mϕi

Kϕj=ωj2Mϕj

左乘 ϕjT 与 ϕiT，并利用 M、K 的对称性，可得到：

(ωi2−ωj2)ϕjTMϕi=0

当 ωi≠ωj时，必有质量正交性：

ϕjTMϕi=0 (i≠j)

再代回特征方程可得刚度正交性：

ϕjTKϕi=0 (i≠j)

为了让模态计算更方便，常把每个振型按质量归一化，使其广义质量为 1。

ϕiTMϕi=1

ΦTMΦ=I

ΦTKΦ=Ω=diag(ω12,ω22,…,ωn2)

这里Φ=[ϕ1,ϕ2,…,ϕn] 是模态矩阵，Ω 是固有圆频率平方组成的对角矩阵。

4.3 特征值和特征向量的求法

直接求解|K−ω2M|=0 在大型有限元系统中很困难，因为自由度数非常大。介绍了把广义特征值问题化成标准特征值问题的思路。若 M 对称正定，可作 Cholesky 分解。

M=LLT

Kϕ=ω2Mϕ

L−1KL−Tx=ω2x, x=LTϕ

Hx=ω2x, H=L−1KL−T

这样就把广义特征值问题转化成普通标准特征值问题。由于 H 与原问题等价，求得 x 后可通过ϕ=L−Tx转回原坐标下的振型。

特征值移动思想 当系统存在刚体位移或 K 奇异时，直接求解可能困难。给出移频思想：在方程中加入 \alpha M，可把特征值整体平移，改善数值求解条件。 其核心是特征向量不变，而特征值发生平移，便于数值迭代。

4.4 例题：二自由度系统特征值计算

例题给出二自由度系统：

M=10\01, K=4−2\−24

特征方程为：

¦K−λM¦=4−λ−2\−24−λ=0

(4−λ)2−4=0

λ1=2, λ2=6

ω1=2, ω2=6

第一阶振型：

(K−2M)ϕ1=0⇒ϕ1∝[1,1]T

第二阶振型：

(K−6M)ϕ2=0⇒ϕ2∝[1,−1]T

因为 M=I，质量归一化就是令向量长度为 1：

ϕ1=121\1, ϕ2=121\−1

验证正交性：

ϕ1TMϕ2=12[1,1]1\−1=0

ϕ1TKϕ2=0

这说明两阶振型在质量意义和刚度意义下均正交。

4.5 简支梁特征值计算与振型图

以简支梁为例，比较有限元计算固有频率与 Euler-Bernoulli 梁理论解。简支梁的理论固有圆频率为：

ωi=iπl2EIm

fi=ωi2π

其中 l 为梁长，EI 为弯曲刚度，m 为单位长度质量。图 11.1 显示了简支梁前三阶振型：第一阶为一个半波，第二阶为两个半波，第三阶为三个半波。阶数越高，沿梁长方向的波形变化越多，频率也越高。

| 方法 | f1 / Hz (a=1,b=2) | f1 / Hz (a=1,b=1) | f2 / Hz (a=1,b=2) | f2 / Hz (a=1,b=1) | f3 / Hz (a=1,b=2) | f3 / Hz (a=1,b=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 结点单元 | 0.3093 | 0.1551 | 1.2241 | 0.6187 | 2.7073 | 1.3859 |
| 2 结点梁单元 | 0.3094 | 0.1551 | 1.2251 | 0.6189 | 2.7122 | 1.3864 |
| Euler-Bernoulli 理论 | 0.3105 | 0.1553 | 1.2418 | 0.6209 | 2.7941 | 1.3971 |

表中可以看到，低阶频率有限元解与理论解非常接近；高阶频率误差略大。这是因为低阶振型形状较平滑，较少单元就能描述；高阶振型波形更复杂，需要更密的网格才能准确描述。

本节小结 特征值问题来自无阻尼自由振动方程。 特征值 \omega_i^2 对应固有频率平方，特征向量 \phi_i 对应振型。 振型正交性是模态叠加法能够解耦的数学基础。

5 动力学问题模态叠加法

5.1 模态叠加法的基本思想

对于线弹性问题，如果直接对Ma+Ca+Ka=F 做时间积分，自由度很多，计算量较大。当系统线性且模态性质清楚时，可以用振型作为新的基底，把物理坐标 a(t) 转换为模态坐标 q(t)。

a(t)=Φq(t)=i=1nϕiqi(t)

a(t) 是节点物理位移，q(t) 是模态坐标。qi(t) 表示第 i 阶振型在当前响应中被激发的程度。

MΦq+CΦq+KΦq=F

左乘 ΦT：

ΦTMΦq+ΦTCΦq+ΦTKΦq=ΦTF

若振型已经质量归一化，且阻尼矩阵在模态坐标下可对角化，则：

q+ΦTCΦq+Ωq=R

R=ΦTF

5.2 阻尼解耦与单自由度方程

如果采用经典阻尼，模态阻尼矩阵为对角阵：

ϕiTCϕj=2ωiξi,i=j 0,i≠j

ΦTCΦ=diag(2ω1ξ1,2ω2ξ2,…,2ωnξn)

于是原来的 n 自由度耦合方程分解为 n 个相互独立的单自由度方程：

qi(t)+2ξiωiqi(t)+ωi2qi(t)=ri(t) (i=1,2,…,n)

每个模态坐标方程都可以用单自由度振动理论求解，例如 Duhamel 积分或数值积分。求出所有qi(t) 后，再用 a(t)=Φq(t) 转回实际节点位移。

模态叠加的直观理解 复杂结构的运动可以看成很多“固有振型”的叠加。 低阶振型通常贡献最大，高阶振型常常只影响局部细节。 因此工程中常只保留前若干阶模态，这叫模态截断。

5.3 模态叠加法的适用性和局限性

适合线性弹性、小变形、材料和刚度矩阵不随时间变化的问题。

当响应主要由低阶模态控制时，计算效率很高。

若结构存在强非线性、接触、大变形、裂纹扩展或 K=K(t)，模态叠加法不再简单适用，通常要用直接积分法。

模态截断会舍弃高阶响应，若冲击或高频载荷明显，高阶模态不能随意忽略。

5.4 例题：2 自由度系统的模态坐标转换

仍取二自由度系统 M=I，K=[[4,-2],[-2,4]]。已知质量归一化振型：

Φ=1211\1−1

若某一时刻物理位移为a=[2,0]T，则模态坐标为：

q=ΦTMa=ΦTa

q=1211\1−12\0=22

说明这个位移状态同时包含第一阶和第二阶模态，且两个模态坐标相同。

本节小结 模态叠加法先求固有频率和振型，再用振型矩阵把物理坐标转换为模态坐标。 利用正交性，多自由度动力方程可分解为若干单自由度方程。 适合线性系统；非线性问题通常需要直接积分。

6 动力学方程时间积分方法

6.1 为什么需要时间积分

动力有限元离散后得到的是二阶常微分方程组。除少数简单线性系统可解析求解外，一般需要在时间轴上逐步计算响应。时间积分法就是把连续时间 t 离散成t0,t1,…,tn，然后递推求位移、速度和加速度。

tn=t0+nΔt

提到的时间积分法包括中心差分法、Houbolt 法、Newmark 法、Wilson-\theta 法和广义 \alpha 法等；本章扫描页详细展开的是中心差分法。

| 类型 | 特点 | 代表方法 |
| --- | --- | --- |
| 显式法 | 由已知时刻直接算下一时刻，通常不需要迭代；稳定性对时间步长敏感 | 中心差分法 |
| 隐式法 | 下一时刻未知量出现在方程两侧，通常需求解代数方程；稳定性较好 | Newmark 法、Wilson-θ 法、Houbolt 法 |

6.2 中心差分法的差分近似

中心差分法利用t−Δt、t、t+Δt三个时刻的位移近似当前时刻的速度和加速度。图 11.2 表示了这一几何意义：当前速度可看成相邻两点位移割线斜率，加速度可看成速度变化率。

图 11.2：中心差分法中 t 时刻速度近似

an+1=an+Δtan+Δt22an+O(Δt3)

an−1=an−Δtan+Δt22an+O(Δt3)

两式相减得到速度近似：

an=12Δt(an+1−an−1)

两式相加得到加速度近似：

an=1Δt2(an+1−2an+an−1)

6.3 中心差分递推公式

在 tn时刻，动力平衡方程为：

Man+Can+Kan=Fn

将中心差分速度和加速度代入：

1Δt2M+12ΔtCan+1=Fn−K−2Δt2Man−1Δt2M−12ΔtCan−1

定义等效矩阵与等效载荷：

M=1Δt2M+12ΔtC

Fn=Fn−K−2Δt2Man−1Δt2M−12ΔtCan−1

Man+1=Fn

若 M 和 C 为对角阵，则 M 也是对角阵，求an+1非常快，这也是中心差分法常与集中质量矩阵配合使用的原因。

6.4 初始步骤

中心差分递推需要an 和an−1 才能求an+1。但初始时刻通常只给 a0 和 a0，因此需要先计算初始加速度和虚拟前一步位移 a−1。

Ma0+Ca0+Ka0=F0

a0=M−1(F0−Ca0−Ka0)

a−1=a0−Δta0+Δt22a0

得到 a−1 后，即可按递推公式计算 a1、a2、...。

6.5 中心差分法计算流程

中心差分法伪代码 1. 组装 K、M、C。 2. 给定a0、a0，计算a0=M−1(F0−Ca0−Ka0)。 3. 选择时间步长Δt，计算 c0=1/Δt2，c1=1/(2Δt)，c2=2c0。 4. 计算 a−1=a0−Δta0+Δt2a0/2。 5. 形成 M=c0M+c1C。 6. 对 n=0,1,2,...： Fn=Fn−(K−c2M)an−(c0M−c1C)an−1。 求解 Man+1=Fn。 计算an=c0(an+1−2an+an−1)。 计算 an=c1(an+1−an−1)。 时间步推进：an−1←an，an←an+1。

自己编写程序的位置 这里预留给你后续补充 MATLAB 或 C++ 程序。 建议程序结构：输入 M、C、K、F(t)、a0、v0、dt、总时间；输出每个时间步的 a、v、acc，并绘制位移时程曲线。

6.6 稳定性条件

中心差分法是显式方法，时间步长过大时会数值发散。以无阻尼单自由度自由振动为例：

x+ω2x=0

中心差分离散后得到：

xn+1+(ω2Δt2−2)xn+xn−1=0

令xn=Rn，可得特征方程：

R2+(ω2Δt2−2)R+1=0

为使解不随时间步无限放大，需要|R|≤1，得到稳定条件：

Δt≤2ωmax

ωmax  是系统最高固有圆频率。网格越细，高频模态越高，稳定时间步长越小，这就是显式动力计算常常需要很小时间步的原因。

6.7 例题：单自由度系统中心差分计算

给定单自由度系统 m=1，c=0，k=4，F(t)=0，时间步长Δt=0.2，初始位移 u0=1，初始速度u0=0。求前几个时间步位移。

u0=m−1(F0−cu0−ku0)=−4

u−1=u0−Δtu0+Δt22u0=1+0.042(−4)=0.92

无阻尼单自由度中心差分递推式为：

un+1=2−ω2Δt2un−un−1

ω2=km=4, 2−ω2Δt2=2−4×0.04=1.84

u1=1.84u0−u−1=1.84×1−0.92=0.92

u2=1.84u1−u0=1.84×0.92−1=0.6928

u3=1.84u2−u1=1.84×0.6928−0.92=0.354752

这个结果表示系统从初始位移 1 处释放后开始向平衡位置运动。由于没有阻尼，理论上振动不会衰减；数值解是否稳定取决于Δt 是否满足稳定条件。

本节小结 中心差分法利用相邻时间点位移近似速度和加速度。 它是显式积分方法，配合集中质量矩阵效率很高。 缺点是时间步长必须足够小，否则数值解会发散。

7 易混淆点集中辨析

| 易混淆点 | 解释 |
| --- | --- |
| 固有频率 vs 外载频率 | 固有频率由 M 和 K 决定，是结构自身属性；外载频率由外部荷载决定。二者接近时可能发生共振。 |
| 圆频率ω vs 普通频率 f | ω 单位 rad/s，f 单位 Hz，关系为 f=ω/(2π)。 |
| 振型 vs 实际位移 | 振型是相对变形形状，幅值可任意缩放；实际位移需要乘以模态坐标qi(t)。 |
| 一致质量矩阵 vs 集中质量矩阵 | 一致质量矩阵保留节点惯性耦合；集中质量矩阵对角化，计算效率高。 |
| 阻尼矩阵为什么难精确 | 阻尼来源复杂，包括材料内耗、摩擦、连接耗能、环境阻力等，因此通常用经验模型。 |
| Rayleigh 阻尼 αM vs βK | αM 对低频影响大，βK 对高频影响大。 |
| 模态坐标 q(t) vs 物理坐标 a(t) | a(t) 是节点真实位移向量；q(t) 是各阶振型的参与系数。 |
| 显式积分 vs 隐式积分 | 显式法直接递推但需小时间步；隐式法每步求方程，稳定性通常更好。 |
| 中心差分法对时间步长敏感 | 因为稳定条件与最高固有频率有关，dt 过大会导致数值发散。 |
| 初始条件 vs 边界条件 | 边界条件限制空间边界自由度；初始条件给出时间起点的位移和速度。 |

8 考试重点完整计算例题

下面给出一个考试常见的完整题型，覆盖建模、特征值、振型正交、模态叠加和中心差分思想。

8.1 题目

二自由度系统的质量矩阵和刚度矩阵为：

M=10\01, K=4−2\−24

要求：求固有频率和质量归一化振型；验证正交性；写出模态坐标方程；若无阻尼、无外力，给出一般自由振动解形式。

8.2 解答

¦K−λM¦=(4−λ)2−4=0

λ1=2, λ2=6

ω1=2, ω2=6

ϕ1=121\1, ϕ2=121\−1

Φ=1211\1−1

ΦTMΦ=I, ΦTKΦ=20\06

令 a=Φq，代入无阻尼无外力方程：

Ma+Ka=0

q+20\06q=0

于是得到两个独立方程：

q1+2q1=0

q2+6q2=0

一般解为：

q1(t)=A1cos(2t)+B1sin(2t)

q2(t)=A2cos(6t)+B2sin(6t)

a(t)=ϕ1q1(t)+ϕ2q2(t)

这个例题的关键是：先从 M、K 建立特征值问题，得到固有频率和振型；再用振型矩阵把原方程解耦成单自由度方程。

9 全章核心公式汇总

| 类别 | 公式 |
| --- | --- |
| 动力总方程 | Ma+Ca+Ka=F |
| 位移插值 | u=Nae |
| 速度/加速度插值 | u=Nae, u=Nae |
| 质量矩阵 | Me=VeρNTNdV |
| 刚度矩阵 | Ke=VeBTDBdV |
| 阻尼矩阵 | Ce=VeμNTNdV或C=αM+βK |
| 等效载荷 | Fe=VeNTfdV+SσeNTTdS |
| 无阻尼自由振动 | Ma+Ka=0 |
| 广义特征值问题 | (K−ω2M)ϕ=0 |
| 质量归一化 | ΦTMΦ=I |
| 刚度正交 | ΦTKΦ=Ω |
| 模态展开 | a=Φq |
| 模态方程 | qi+2ξiωiqi+ωi2qi=ri |
| 中心差分速度 | an=(an+1−an−1)/(2Δt) |
| 中心差分加速度 | an=(an+1−2an+an−1)/Δt2 |
| 中心差分稳定条件 | Δt≤2/ωmax |

10 全章知识结构图

动力学问题知识结构 连续体弹性动力学基本方程 → Galerkin 法 / 能量法 → 单元矩阵Me、Ce、Ke、Fe → 总体动力方程Ma+Ca+Ka=F → 两条求解路线： 1）特征值问题 → 固有频率和振型 → 模态叠加法 2）直接时间积分 → 中心差分法等 → 输出位移、速度、加速度、应力随时间变化

11 动力有限元求解流程图

有限元动力分析流程 1. 建立几何模型、材料参数、边界条件和动力载荷 F(t)。 2. 选择单元类型和自由度，构造形函数 N 与应变矩阵 B。 3. 计算单元 Ke、Me、Ce、Fe。 4. 组装总体 M、C、K、F。 5. 施加约束边界条件，给定初始位移 a_0 和初始速度 a0。 6. 根据问题选择： - 求固有频率和振型：解(K−ω2M)ϕ=0。 - 求动力响应：用模态叠加法或直接时间积分法。 7. 后处理：位移时程、速度/加速度时程、应力时程、频率和振型图。

12 初学者复习路线

先把静力有限元的 K=BTDBdV复习清楚，因为动力学中的 K 完全沿用这套思想。

理解M=ρNTNdV的来源：它来自动能或惯性虚功。

掌握总体动力方程 Ma+Ca+Ka=F 的每一项物理意义。

会从无阻尼自由振动方程推出特征值问题。

会手算 2 自由度系统的固有频率、振型、质量归一化和正交性。

理解模态叠加法为什么能解耦。

掌握中心差分法的速度、加速度近似和递推公式。

最后再看梁、框架、三维单元质量矩阵等具体矩阵。

13 常见考试题型与解题套路

| 题型 | 常见问法 | 解题套路 |
| --- | --- | --- |
| 动力方程推导 | 由 Galerkin 法或能量法推导 M、C、K、F | 写插值 u=Na，代入弱式或能量式，识别 M=ρNTN、K=BTDB。 |
| 质量矩阵计算 | 求杆、三角形、梁单元一致质量矩阵 | 先写自由度排列和 N 矩阵，再算NiNj。 |
| 集中质量矩阵 | 由一致质量矩阵集中化 | 用行和法或按节点平均分配总质量。 |
| 特征值问题 | 求固有频率和振型 | 写 ¦K−ω2M¦=0，求ω2，再求振型并归一化。 |
| 振型正交性 | 证明或验证正交性 | 利用Kϕi=ωi2Mϕi和矩阵对称性。 |
| 模态叠加法 | 把方程解耦 | 令 a=Φq，左乘 ΦT，利用ΦTMΦ=I、ΦTKΦ=Ω。 |
| 中心差分法 | 推导递推公式或计算前几步 | 先写速度/加速度中心差分，再代入 Ma+Ca+Ka=F。 |